LAPORAN

PRAKTIKUM JARINGAN DAN KOMPUTER

( MODUL 3 )

“SUBNETTING”

Disusun oleh :

NAMA 	: CINDI DILA APRILIANA

NIM 		: L200200106

KELAS	: C

INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TAHUN 2021/2022

Kegiatan Praktikum

Kegiatan 1. Desain dan Konfigurasi Subnetting

- Perhatikan gambar 6.5 diatas. Ada 4 (empat) unit komputer yang terhubung melalui switch. [PC1] dan [PC2] berada pada subnet address 1 (201.2 22.5.0) sedangkan [PC3] dan [PC4] berada pada subnet address 2 (201.222.5.8). Ikuti langkahlangkah berikut untuk mendesain jaringan tersebut.

  - Bukalah aplikasi Packet Tracer.

  - Pada kolom [Device and Connectors] pilih [Available Switches], lanjutkan dengan memilih [1900 Series].

  - Klik dua kali pada switch tersebut sehingga masuk ke kolom kanan dan beri nama [Switch 1]

  - Lanjutkan dengan menambahkan 4 (empat) unit PC dan berikan nama masing-masing PC1, PC2, PC3, dan PC4.

  - Tambahkan koneksi dari masing-masing [PC] ke [Switch 1] dengan aturan seperti tercantum dalam tabel dibawah ini.

  - Atur posisinya sehingga tampak seperti gambar di bawah ini

  - Setelah Packet Tracer terbuka, lakukan pengaturan alamat IP pada masing-masing [PC] dengan mengikuti ketentuan berikut ini :

Tugas Modul

- Diketahui sebuah supermarket akan memasang sebuah jaringan komputer yang menggunakan network ID 202.155.19.0 dengan subnet mask default 255.255.255.0. Supermarket bn  tersebut mempunyai 5 divisi dan masingmasing divisi dapat berisi hingga 25 komputer. Kita menggunakan CIDR /27

IP Address : 202.155.19.0/27

11111111  11111111  11111111  11100000

Subnet Mask : 255.255.255.224

- Jumlah Subnet		= 2x = 23 = 8

- Jumlah host		= 2y-2 = 25- 2 = 32 -2 = 30

- Blok subnet		= 256 – 224 = 32

- Tabel subnet		=

|  | Network | Host Pertama | Host terakhir | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet 1 | 202.155.19.0 | 202.155.19.1 | 202.155.19.30 | 202.155.19.31 |
| Subnet 2 | 202.155.19.32 | 202.155.19.33 | 202.155.19.62 | 202.155.19.63 |
| Subnet 3 | 202.155.19.64 | 202.155.19.65 | 202.155.19.94 | 202.155.19.95 |
| Subnet 4 | 202.155.19.96 | 202.155.19.97 | 202.155.19.126 | 202.155.19.127 |
| Subnet 5 | 202.155.19.128 | 202.155.19.129 | 202.155.19.158 | 202.155.19.159 |
| Subnet 6 | 202.155.19.160 | 202.155.19.162 | 202.155.19.190 | 202.155.19.191 |
| Subnet 7 | 202.155.19.192 | 202.155.19.193 | 202.155.19.222 | 202.155.19.223 |
| Subnet 8 | 202.155.19.224 | 202.155.19.225 | 202.155.19.254 | 202.155.19.255 |

- Tugas Anda adalah :

  - Buatlah desain jaringan tersebut dengan Packet Tracer.

  - Gunakan switch seri generic dan gunakan juga 10 (sepuluh) unit PC

  - Tentukan subnet mask yang harus digunakan pada semua komputer tersebut.

  - Tentukan subnet address yang terbentuk.

  - Implementasikan menggunakan simulator.

  - Lakukan tes koneksi antara komputer-komputer yang ada